安徽省排污单位自行监测方案

单位名称（公章）： 定远众邦生物工程有限公司

编   制   时  间：    2023 年 6 月 2 日

目  录

一、排污单位基本情况	1

二、自行监测方案编制依据	2

三、监测方案情况	2

（一）监测方案内容	2

（二）监测方法及仪器信息	5

（三）监测点位示意图	7

（四）方案变更情况	7

四、自行监测质量保证与质量控制	7

（一）手工监测质量控制	7

（二）自动监测质量控制	7

五、相关材料	8

# 一、排污单位基本情况

| 1.企业名称 | 定远众邦生物工程有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
| 2.法定代表人 | 黄自云 |  |
| 3.组织机构代码 | 91341125MA2RHDYL1L |  |
| 4.社会信用代码 | 91341125MA2RHDYL1L |  |
| 5.排污许可证编码及管理级别 | 91341125MA2RHDYL1L001P简化管理 |  |
| 6.排污许可证发证时间 | 2023年 |  |
| 7.是否重点排污单位 | □是 R否 |  |
| 8.企业详细地址 | 安徽省滁州市定远县炉桥镇县盐化园沛河路北侧 |  |
| 9.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 117度16分9.55秒 / 32度33分56.20秒 |  |
| 10.联系方式 | 联 系 人： 陈静 电话号码： / 手机号码： 15212189082 传真号码： |  |
| 11.所属行业（可以多项） | 行业名称： 农药制造 行业代码： C260 |  |
| 12.建成投产时间 | 2017-02-28 |  |
| 13.所在流域 | 流域名称： 内流区 流域代码： MA-MQ |  |
| 14.生产经营和管理的主要内容、产品及规模 | 8000t/a生化复配和化学复配剂型农药 |  |
| 15.生产周期 | 10-15天 |  |
| 16.自行监测开展方式 | □自动监测与手工监测相结合 □仅自动监测 R仅手工监测 |  |
| 17.自动监测运维方式 | 自运维 | □是 □否 |
|  | 委托第三方运营机构名称 |  |
| 18.手工监测方式 | 自承担 | □是 R否 |
|  | 自承担的监测内容 | / |
|  | 委托监（检）测机构名称及联系方式 | 安徽中品检测技术有限公司15156889118 |
|  | 委托监测的内容 | 废气：颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度；废水：流量、pH值、化学需氧量、氨氮、色度、悬浮物、五日生化需氧量、石油类、动植物油； 土壤：pH值、氰化物、氟化物、石油烃；地下水：pH值、色(度)、氨氮、氰化物、氟化物； 噪声：厂界四周。 |
| 19.污染物产生情况 |  |  |
| 废水 | 本公司废水包括地坪冲洗水、生活污水、水膜除尘器置换水和初期雨水，污染，主要污染物为PH、化学需氧量、氨氮、色度、悬浮物、五日生化需氧量、石油类、动植物油。 |  |
| 废气 | 1#车间、2#车间在生产过程中物料在投料、粉碎、干燥时产生的颗粒物； 3#车间、4#车间和7#车间生产过程中物料在配置、灌装时产生的非甲烷总烃； 危废库及污水处理站产生的非甲烷总烃及臭气浓度。 |  |
| 固废 | 本公司所产生的危险废物包括：原料内包装袋、除尘系统收集的颗粒物、污泥、废活性炭、废机油、沾染化学品的废旧手套和纱布、废包装桶、废塑料瓶、废玻璃瓶、化验室废液。 |  |
| 20.污染处理设施建设、运行情况 |  |  |
| 废水处理设施 | 本公司废水经公司污水处理站（调节池、芬顿氧化、混凝池、水解酸化池、接触氧化池）处理后，可达接管限值后进入园区污水处理厂集中处理。 |  |
| 废气处理设施 | 1#车间、2#车间废气主要为气流粉碎未捕集的废气和进料工序、包装工序产生的废气，其中气流粉碎物料经过旋风分离器+袋式收尘器捕集后与进料工序、包装工序经集气罩收集后的颗粒物一并进入集气总管，总管尾气经水膜除尘器处理后由15米高排气筒排放； 3#车间、4#车间、7#车间废气主要为物料配置和自动灌装工序产生的废气，配置釜上方设置集气罩收集废气，收集后的废气与自动灌装机密封装置抽风产生的尾气一并进入集气总管后经活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒排放； 危废库主要为危废贮存产生的废气，污水处理站主要为污水处理过程中产的废气，危废库及污水处理池设置集气罩收集废气，收集后进入总管后经活性炭吸附装置处理后由3#车间排气筒排放废气。 |  |
| 噪声处理设施 | 生产过程中的噪声主要源自本公司设备主要包括各类泵、引风机、空压机、气流粉碎机、造粒机、干燥机、砂磨机等，采取的主要措施是消声、减震和厂房隔声等防噪措施。 |  |
| 固废处理设施 | 在厂区设置危废库一座，其符合防渗、防风、防雨、防晒，配备照明设施等条件，本公司危废暂存于危废库内定期委托有资质单位进行处置。 |  |
| 21.污染物排放方式及排放去向 |  |  |
| 废水总排口：排放方式间断排放、排放去向定远盐化园工业污水处理厂； 雨水排放口：排放方式间断排放、排放去向进入城市下水道； 废气排放口：排放方式有组织、排放去向大气； 厂界及储罐周边废气：排放方式无组织、排放去向大气； |  |  |

# 二、自行监测方案编制依据

2.1排污单位自行监测技术指南 农药制造工业 HJ987-2018

2.2排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业

2.3农药制造工业大气污染物排放标准 GB39727-2022

2.4恶臭污染物排放标准 GB 14554-93

2.5大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996

2.6环境影响评价报告表及其批复等。

# 三、监测方案情况

## （一）监测方案内容

## 1. 污染物排放监测。

我公司共有废气监测点13个（有组织5个，无组织厂界4个、厂内储罐周边4个），废水监测点2个（其中一个为废水总排口、一个为雨水排放口），噪声监测点4个，土壤监测点4个，地下水监测点2个。监测点位、监测项目及监测频次见表3-1。

表3-1 排污单位污染物排放监测内容一览表

| 污染源 类型 |  | 序号 | 排放设备 | 监测点 及编号[1] | 监测项目 | 标准名称 | 排放限值 | 监测方式 | 监测频次 | 样品个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气[2] | 有组织 | 1 | 水膜除尘 | 1#车间排气筒DA001 | 颗粒物 | 农药制造工业大气污染物排放标准GB39727-2020 | 30mg/m³ | 手工 | 1次/季 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  | 2 | 水膜除尘 | 2#车间排气筒DA002 | 颗粒物 | 农药制造工业大气污染物排放标准GB39727-2020 | 30mg/m³ | 手工 | 1次/季 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  | 3 | 活性炭吸附装置 | 3#车间排气筒DA003 | 非甲烷总烃 | 农药制造工业大气污染物排放标准GB39727-2020 | 100mg/m³ | 手工 | 1次/季 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  |  |  |  | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 2000mg/m³ | 手工 | 1次/年 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  | 4 | 活性炭吸附装置 | 4#车间排气筒DA004 | 非甲烷总烃 | 农药制造工业大气污染物排放标准GB39727-2020 | 100mg/m³ | 手工 | 1次/季 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  | 5 | 活性炭吸附装置 | 7#车间排气筒DA005 | 非甲烷总烃 | 农药制造工业大气污染物排放标准GB39727-2020 | 100mg/m³ | 手工 | 1次/季 | 非连续采样 至少3个 |
|  | 无组织 | 1 | 厂界 |  | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996 | 4.0mg/m³ | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996 | 1.0mg/m³ | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  |  |  |  | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 20mg/m³ | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  | 2 | 储油罐周边 |  | 非甲烷总烃 | 农药制造工业大气污染物排放标准GB39727-2020 | 10mg/m³ | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样 至少3个 |
| 废水 |  | 1 | 废水总排口DW001 |  | pH值 | 定远盐化园工业污水处理厂 | 6-9 | 手工 | 1次/月 | 混合采样 至少3个 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 45mg/L | 手工 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 |  | 10mg/L | 手工 | 1次/季 |  |
|  |  |  |  |  | COD |  | 500mg/L | 手工 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 色度 |  | 50倍 | 手工 | 1次/季 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 |  | 300mg/L | 手工 | 1次/季 |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 300mg/L | 手工 | 1次/季 |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 |  | 100mg/L | 手工 | 1次/半年 |  |
| 噪声 |  | 1 | 厂界噪声 |  | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 昼65dB(A) 夜55dB(A) | 手工 | 1次/季 | 瞬间采样 |
| 注 1：以生态环境部门编号为准，如生态环境部门未编号，以企业自行编号为准。 注 2：固定污染源烟气排放手工监测时需记录工况、生产负荷、烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟道截面积等监测参数；无组织废气排放手工监测时需记录风向、风速、气压；上、下风向布点同步监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 周边环境质量影响监测。

（1）环境影响评价文件及其批复或其他环境管理有要求的，排污单位应按照要求对其周边相应的环境空气、地表水、地下水、土壤等环境质量开展监测；其他排污单位根据实际情况确定是否开展。

（2）土壤污染重点监管单位和地下水污染防治重点排污单位应按照相关要求开展土壤和地下水监测。

周边环境质量影响监测内容见表3-2。

表3-2  排污单位周边环境质量影响监测内容一览表

| 监测 类别 | 序号 | 监测点 及编号 | 监测 指标 | 排放 限值 | 标准 名称 | 监测 方式 | 监测 频次 | 样品 个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 1 | 污水处理站南侧、7#车间南侧、罐区南侧、厂区东南角 | pH值 | - | 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行） GB36600-2018 | 手工 | 1次/年 | 表层样 |
|  | 2 |  | 氰化物 | 135mg/kg |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 氟化物 | - |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 石油烃 | 4500mg/kg |  |  |  |  |
| 地下水 | 5 | 监测井1 监测井2 | pH值 | 6.5-8.5无量纲 | 地下水质量标准 GB/T 14848-2017 III类标准 | 手工 | 1次/年 | 瞬时采样 至少3 |
|  | 6 |  | 色度 | 15度 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 氨氮 | 0.5mg/L |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 氰化物 | 0.05 mg/L |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 氟化物 | 1.0mg/L |  |  |  |  |

## （二）监测方法及仪器信息

委托监（检）测机构开展手工监测的排污单位，应说明采样方法及依据、样品保存方法、监测分析方法及依据、方法检出限和监测仪器设备名称和型号。

表3-3   手工监测方法及使用仪器一览表

| 序号 | 类别 |  | 监测项目 | 采样方法 及依据 | 仪器设备名称 及型号（采样） | 样品保 存方法 | 监测分析方法 及依据 | 方法 检出限 | 仪器设备名称 和型号（分析） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260 | 密闭保存 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 | 1.0mg/m³ | 万分之一电子天平 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》 HJ 38-2017 | 真空采样箱HP-5001 | 密闭保存 | 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》 HJ 38-2017 | 0.07mg/m³ | 气相色谱仪（FID2检测器 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022 | 恶臭采样桶 | 密封保存一天 | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022 | / | 嗅辩员 |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 | 《环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法》GB/T 39193-2020 | 环境空气颗粒物综合采样器 | 密封保存 | 《环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法》GB/T 39193-2020 | 7μg/m³ | 万分之一电子天平FA2104 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样气相色谱法》HJ 604-2017 | 污染源真空采样箱 | 常温避光保存 | 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样气相色谱法》HJ 604-2017 | 0.07mg/m³ | 气相色谱仪GC-9790Plus |
|  |  |  | 臭气浓度 | 《环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法》GB/T14675-1993 | 无动力瞬时采样瓶 | 密封保存一天 | 《环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法》GB/T14675-1993 | / | 嗅辩员 |
| 2 | 废水 |  | pH值 | 水质pH值的测定电极法GB 6920-1986 | 笔式pH计、pH-220 | 现场测定 | 《水质pH值的测定电极法》GB 6920-1986 | / | pH计(pH电极)PHS-3C |
|  |  |  | 氨氮 | 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ 666-2013 | 取水器、玻璃瓶 | 加硫酸酸化pH＜2,2-5℃保存 | 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ 666-2013 | 0.025mg/L | 紫外可见分光光度计TU-1810 |
|  |  |  | 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 | 取水器、玻璃瓶 | 密封保存 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 | 0.06mg/L | 红外分光测油仪 OIL450 |
|  |  |  | COD | HJ 828-2017水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 | 取水器、玻璃瓶 | 加硫酸酸化pH＜2,4℃保存5d | 《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》HJ/T 399-2007 | 3mg/L | 紫外可见分光光度计TU-1810 |
|  |  |  | 色度 | 《 水质 色度的测定 稀释倍数法》 HJ 1182-2021 | 取水器、玻璃瓶 | 密封保存 | 《 水质 色度的测定 稀释倍数法》 HJ 1182-2021 | 2倍 | / |
|  |  |  | 悬浮物 | GB/T 11901-1989水质悬浮物的测定重量法 | 取水器、玻璃瓶 | 4℃冷藏不超过七天 | 《水质悬浮物的测定重量法》GB/T 11901-1989 | / | 万分之一电子天平FA2104 |
|  |  |  | BOD5 | 《水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法》HJ 505-2009 | 取水器、玻璃瓶 | 0-4℃以下避光保存 | 《水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法》HJ 505-2009 | 0.5mg/L | 生化培养箱SHP-160 |
|  |  |  | 动植物油 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 | 取水器、玻璃瓶 | 密封保存 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 | 0.06mg/L | 红外分光测油仪 OIL450 |
| 3 | 噪声 |  | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | 多功能声级计 | 密封保存 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | / | 多功能声级计AWA5688/2级 |
| 4 | 周边环境质量 | 土壤 | pH值 | 《土壤 pH值的测定》NY/T 1377-2007 | 便携式PH计 PHBJ-260F | 现场测定 | 《土壤 pH值的测定》NY/T 1377-2007 | / | 电子天平YP1002N 台式酸度计（ph计）PHS-3E |
|  |  |  | 氰化物 | 《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》 HJ 745-2015 | TU-1810紫外可见分光光度计 | 4℃冷藏 避光保存 | 《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》 HJ 745-2015 | 0.04mg/kg | 可见分光光度计7230G |
|  |  |  | 氟化物 | / | / | 密封 | 土壤质量 氟化物的测定离子选择电极法 GB/T 22104-2008 | 2.5μg/kg | 氟离子计MP519 |
|  |  |  | 石油烃 | 《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ 1021-2019 | / | 避光保存 | 《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ 1021-2019 | 6mg/kg | 气象色谱仪 Trace GC1300 |
|  |  | 地下水 | pH值 | 水质pH值的测定电极法GB 6920-1986 | 便携式PH计 PHBJ-260F | 现场测定 | 《水质pH值的测定电极法》HJ 1147-2020 | / | 便携式PH计 PHBJ-260F |
|  |  |  | 色度 | 《 水质 色度的测定 稀释倍数法》 HJ 1182-2021 | / | 冷藏避光 | 《 水质 色度的测定 稀释倍数法》 HJ 1182-2021 | 2倍 | 台式酸度计（PH计）PHS-3E |
|  |  |  | 氨氮 | 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | / | pH＜2 4℃保存 | 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 0.025mg/L | 可见分光光度计7230G |
|  |  |  | 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 HJ 484-2009 | / | 4℃避光 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 HJ 484-2009 | 0.004mg/L | 可见分光光度计7230G |
|  |  |  | 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 GB/T 7484-1987 | / | / | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 GB/T 7484-1987 | 0.006mg/L | 离子色谱仪IC6000 |

## （三）监测点位示意图

## （四）方案变更情况

2023年6月份我公司因变更排污许可证，由原重点监管变更为简化管理。顾重新编制了自行监测方案。

# 四、自行监测质量保证与质量控制

## （一）手工监测质量控制

4.1监测机构和人员要求：排污单位自测机构应当在安徽省生态环境厅备案，自测机构的监测人员应当在安徽省生态环境厅备案；接受委托任务的社会环境监测单位必须取得检验检测机构资质并在有效期内，并在安徽省生态环境厅备案。

4.2监测分析方法要求：采用国家标准方法、行业标准方法或国家环保部推荐方法。

4.2仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用，按规范定期校准。

4.4废气监测分析要求：按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）及修改单、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）和《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）等相关标准及规范的要求进行，按规范要求每次监测增加空白样、平行样、加标回收或质控样等质控措施。

4.5水质监测分析要求：水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T1642004）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）等相关标准及规范的要求进行，按规范要求每次监测增加空白样、平行样、加标回收或质控样等质控措施。

4.6土壤监测分析要求：土壤样品的采集、运输、保持、实验室分析和数据处理按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2001)等相关标准及规范的要求进行，实行全过程的质量控制，保证样品的真实性。土壤现场采样增加现场平行样、空白样、运输空白样等控制措施。

4.7厂界噪声监测要求：布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。

4.8记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。

五、信息记录和报告

（一）信息记录

（1）手工监测的记录

1.采样记录：釆样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。

2.样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。

# 3.样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。

# 4.质控记录：质控结果报告单。

# （二）信息报告

# 排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

# （1）监测方案的调整变化情况及变更原因；

# （2）排污单位及各主要生产设施全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

# （3）按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

# （4）排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

# （三）应急报告

# （1）监测结果出现超标时，对超标的项目增加监测频次，并检查超标原因；

# （2）若短期内无法实现稳定达标排放的，应向滁州市定远县生态环境分局提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施。若因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即采取措施消除危害，并及时向城镇排水主管部门和生态环境部门等有关部门报告。

# 六、自行监测信息保存及结果公布

# （一）监测信息保存

# 本公司均采用手工监测，监测记录均按照《排污单位自行监测技术指南总则》执行。手工监测记录由有资质的环境检测机构提供盖章件的检测报告。手工监测结果纸质版环境管理台账均保持五年。

# （二）结果公布

# （1）公布方法

# 排污单位必须按要求及时在《全国污染源监测数据管理与共享系统》网址：https://wryjc.cnemc.cn/填报自行监测数据等信息，进行信息公开。

# （2）公布内容

# 1.基础信息：企业名称、组织机构代码、法定代表人、地理位置、联系方式，生产产品及规模、委托监测机构名称等；

# 2.自行监测方案：排污单位基本信息、自行监测内容（如有变更，应重新编制自行监测方案，报生态环境主管部门备案并重新公布）；

# 3.自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限制、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

# 4.未开展自行监测的原因；

# 5.自行监测年度报告；

# 6.其他需要公布的内容。

# （3）公布时限

# 1.排污单位基础信息与自行监测方案一同公布；

# 2.手工监测数据应于每次监测完成后拿到检测报告的次日公开，公开日期不得跨越监测周期。

# 七、相关材料

- 1. 委托监测协议。委托监测协议中应包含检验检测机构资质认定证书及附表等证明材料。

- 2. 监测报告。